Техническое задание

на поставку блок-контейнера душевая-умывальник

| № п/п | Перечень основных данных и требований. | Основные данные и требования. |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик. | ЗАО «Самарский гипсовый комбинат», г. Самара, ул. Береговая,9А. |
|  | Основание для производства работ. | Требования раздела проекта ПОС |
|  | Место поставки | ЗАО «Самарский гипсовый комбинат», г. Самара, ул. Береговая,9А. |
|  | Поставщик. | На конкурсной основе. |
|  | Условия поставки | Доставка до заказчика и монтаж. |
|  | Вид продукции | Размер блок-контейнера: 6 м х 2,4 м х 2,5 м. С тамбуром. Утепленный. Перегородка. В одной половине: три душа с двумя 100 л баками под воду; во- второй половине три умывальника с одним 100 л баком под воду Комплектация: стены, потолок и пол утеплитель толщиной 100 мм. Обогреватель эл. конвектора – 2 шт., Накопительный водонагреватель на 100 литров-2 шт. (один на душевые, второй на умывальники). Организованный слив на улицу. |
|  | Дополнительные условия | Электроразводка по бытовке: - Розетки -4 шт.; - Светильник – 3 шт.; - Выключатель – накладной, 2-х полюсной; - Щиток распределительный – 1 шт.; - Автомат 16 ампер – 2 шт. |

Руководитель проекта                                                                                Шутов М.Н.